A-2	Campi conservativi - Differenza di  potenziale - Circuiti

- In un campo di forze conservativo il lavoro non dipende dal percorso ma solo dai suoi estremi.

- Di conseguenza il lavoro lungo un percorso chiuso è uguale a zero:  F·ds=0

- Il vettore del campo risulta quindi essere il gradiente (cambiato di segno)  di una funzione scalare (l'Energia potenziale, quando il vettore  F  rappresenta una forza; il Potenziale elettrostatico, quando il vettore del campo è invece l'intensità del campo elettrico E ).

Fx=¶U¶x=-¶Wdx   ;   Fy=¶U¶y=-¶W¶y   ;   Fz=¶U¶z=-¶W¶z

ovvero, in termini di E:

Ex=-¶Vdx   ;   Ey=-¶V¶y   ;   Ez=-¶V¶z

In forma finita ciò equivale a scrivere:

Ex=-V2−V1x2−x1           ;	Ey=-V2−V1y2−y1           ;	Ex=-V2−V1z2−z1           [A2-1]

-------------

Consideriamo ora, di un circuito elettrico, un generico tratto  AB , costituito da un conduttore omogeneo, di lunghezza L= (xB - xA), di forma regolare e sezione costante S, di resistività e resistenza RAB , percorso da una corrente elettrica  I di densità  Jx=IS, all'interno del quale (per la Legge di Ohm scritta in forma locale)  il campo  E  ha componente  Ex  =  Jx ; dalla prima delle [A2-1] possiamo scrivere:  	  VB−VA=-ExxB−xA

cioè, cambiando i segni, otteniamo per la differenza di potenziale VA−VB :

VA−VB=ExxB−xA=ρ.Jx.xB−xA=ρxB−xAIS=ρLSI=RABI

Fig. A2-1

Se poi il tratto xB−xA=dx è infinitesimo, possiamo scrivere :  −dV=ρdxSI

(il segno negativo discende dal fatto che  dV	 è l’incremento  VB - V A  non la differenza VA - VB)

In definitiva : dVdx=-ρSI  cioè la pendenza della curva V(x) è negativa: il potenziale decresce passando da A a B  (caduta di tensione fra A e B).