A-5  Il ponte di Wheatstone.

Si tratta di un circuito che permette di confrontare fra loro i valori delle resistenze che lo compongono. Noti i valori di tre di esse si può ricavare il valore incognito della quarta .

Lo schema è presentato in figura.

La f.e.m. V del generatore è appropriata al funzionamento del circuito.

G è un galvanometro, ossia uno strumento atto a rivelare (e misurare) l’intensità di corrente che circola nel ramo in cui è inserito

Si sono omessi per semplicità di figura tutti i resistori di protezione, del galvanometro G e del circuito.

I resistori indicati con R1 , R2 , R3 sono i “campioni” tarati e regolabili;  RX è il resistore di cui si deve determinare la resistenza.

Azionando le appropriate manopole che permettono di variare i valori di R1 , R2 , R3 , si fa in modo che la intensità della corrente che circola nel galvanometro si riduca a zero: si dice che in questa situazione il Ponte è in equilibrio. (All’inizio delle operazioni, quando si è in generale lontani dall’equilibrio e la corrente che circola nel ramo del galvanometro potrebbe essere molto intensa, occorre una certa prudenza per non danneggiare lo strumento G , spesso assai delicato; è in questa fase che sono opportune resistenze di protezione sia in serie che in parallelo a G ).

All’equilibrio, la condizione “corrente nel Galvanometro uguale a zero” significa anche “differenza di potenziale fra i punti A e B  uguale a zero”: VA−VB=0

Quando il galvanometro non è percorso da corrente, le intensità delle correnti nei rami di destra e di sinistra sono, rispettivamente  :

I1=VR1+R3     ;     I2=VR2+RX      In queste condizioni la differenza di potenziale fra A e B si può

scrivere: 	VA−VB=VA−VO−VB−VO=R3I1−RXI2=0   cio    R3I1=RXI2.

Sostituendo le espressioni delle correnti trovate prima e semplificando:

R3I1=RXI2     →     R3VR1+R3=RXVR2+Rx     →     R1+R3R3=R2+RXRx

Finalmente (all’equilibrio)     R1RX=R2R3