A-9a  Dielettrici 	(Riassunto schematico)

Fatti sperimentali -  Supponiamo di avere  un condensatore e di misurarne la capacità quando fra le armature c’è il vuoto: il risultato della misura sia C0. Ripetiamo la misura dopo che fra le armature è stato inserito un dielettrico:  si vede che la capacità ora vale C > C0  (Il rapporto  adimensionale CC0=er è chiamato Costante dielettrica relativa del mezzo).

Indagine al livello microscopico: a seconda dei vari tipi di materiale possono verificarsi i seguenti fenomeni:

a) Dielettrici non polari: quando il materiale si trova immerso in un campo esterno E (come avviene ponendolo all’interno di un condensatore carico) gli atomi si polarizzano : il “baricentro” delle cariche negative si sposta rispetto al baricentro delle cariche positive e nasce un momento di dipolo atomico p. In generale p può essere proporzionale al campo esterno E (dielettrici lineari) e si annulla per E = 0 .

Per alcuni materiali, p può risultare non proporzionale ad E (dielettrici non lineari).

b) Dielettrici polari; per altri materiali (ad esempio: l’acqua)  le molecole possiedono già un loro momento di dipolo elettrico: quando il materiale è liquido o aeriforme, a causa dell’agitazione termica, questo momento di dipolo risulta orientato casualmente. Sotto l’azione di un campo E esterno, questi dipoli si orientano, provocando un effetto macroscopico evidente. (La polarizzazione dei singoli atomi avviene comunque ma in genere dà un contributo molto minore di quello dovuto all’orientamento dei dipoli preesistenti).

c) Esistono anche materiali solidi polari (detti  ferroelettrici)  per i quali la polarizzazione potrebbe non essere nulla anche quando il campo E esterno fosse zero; essi presentano quindi una polarizzazione elettrica permanente (in modo analogo i magneti permanenti  mostrano uno stato di magnetizzazione permanente). Esistono infine materiali (detti elettreti) per i quali lo stato di polarizzazione permanente è ottenuto durante la fase di lavorazione.

Passaggio dal livello microscopico al livello macroscopico.

Se N  sono gli atomi nell’unità di volume, P = Np  è il Momento di dipolo dell’unità di Volume .

Per i dielettrici lineari e isotropi (come il vetro o il politene) si può porre (vettorialmente) P  proporzionale ad E, cioè: P = E.

Il vettore P risulta quindi proporzionale e parallelo a E. (Esistono anche materiali in cui P non è proporzionale ad E ). Infine per altri materiali anisotropi , come ad esempio i cristalli di quarzo e di calcite, P  in genere, non è parallelo ad E.

La costante  prende il nome di suscettività dielettrica del materiale.

Il campo prodotto da un dielettrico polarizzato.

Si prenda una “lastra” di dielettrico polarizzato (in quanto immerso in un campo E uniforme diretto secondo l’asse y).  La forma della lastra sia pressoché parallelepipeda e la si divida in elementi.

Per un elemento di materiale  (anch’esso di forma parallelepipeda, area di base S) , si calcola il contributo V al potenziale in un punto A esterno.

Ricordando l’espressione del potenziale di un dipolo (§1-5.7 f  pag. E-M 16), possiamo scrivere:

DV=r1r2ke(P.DS.dy)cosJr2=kePDSr1r2dycosJr2	ma  dycosJ=-dr  quindi l’integrale diviene:

DV=ke(P.DS)1r2−1r1     e per tutta la lastra, di base S,  abbiamo    V=ke(P.S)1r2−1r1  :

il potenziale nel punto A è uguale a quello creato da due cariche macroscopiche (+PS )  e  (- PS)  distribuite (con densità superficiale sP+=+P    e    sP−=-P) sulle superfici che delimitano superiormente e inferiormente la lastra di dielettrico.

-------------------------------------------------------

Le cariche “legate”  possono anche essere pensate come costituite da due “nuvole” di uguale densità ma di segno opposto, esattamente sovrapposte  (in assenza di campo esterno)  in modo tale da annullarsi reciprocamente: il campo macroscopico risultante è nullo (fig. F[A9-2])

Se il campo “esterno” E0 è uniforme, si può pensare che le due “nuvole” slittino di una quantità molto piccola, in modo da annullarsi reciprocamente all’interno del materiale, restando scoperta una distribuzione superficiale positiva su una faccia del parallelepipedo ed una negativa sulla faccia opposta.

Al livello macroscopico, un dielettrico polarizzato contribuisce quindi al campo E come un doppio strato, di densità superficiale sP+=+P    e    sP−=-P

------------------------------------------------------

In ogni caso, essendo il campo E conservativo, il campo medio  Em all’interno del dielettrico  è tale che

ABEm·ds=-(VB−VA)

-----------------------------------------------------

A)- Nel condensatore a facce piane e parallele (di capacità C0=e0Sa quando fra le armature c’è il vuoto), mantenuto collegato al generatore e riempito di dielettrico,  si ha quindi che:

- la differenza di potenziale fra le armature resta la stessa di quando c’era il vuoto e quindi anche E resta lo stesso (E=E0);

- la carica libera totale sulle armature (che aveva densità 0 quando c’era il vuoto) deve crescere per compensare la carica di polarizzazione -p| che si manifesta sul dielettrico polarizzato: Tot = 0  + p  (una carica supplementare + p  si trasferisce dal generatore all’armatura del condensatore);

abbiamo quindi  :

C=QV=(s0+sp)SE0.a=(e0E0+P).SE0a=e0(1+c)E0SaE0=(1+c)C0=erC0

B)- Se il condensatore viene scollegato dal generatore prima dell’introduzione del dielettrico si ha che:

- la carica sulle armature resta la stessa di quando c’era il vuoto (densità  superficiale 0 );

- il campo nel dielettrico (dovuto sia alla carica libera 0 , sia alla carica di polarizzazione -p|) ora diviene E  (e la polarizzazione P risulta ora proporzionale allo stesso E , non più a E0).

Calcoliamo E (dalla legge di Gauss)  :

E=s0−|sp|e0=e0E0−Pe0=E0−cE     dacui   E=E01+c    				[A9—1]

Abbiamo quindi :   	C=QV=(s0)SE.a=e0E0SE01+ca=C0(1+c)=erC0     come prima (ovviamente!).

----------------------------------------------------------------------------

Se il campo E0 non è uniforme, è presente anche una densità volumetrica di carica di polarizzazione p .

Si pensi infatti ad una carica puntiforme  Q  posta in un dielettrico infinito.

In ogni punto nel dielettrico il campo è : E=E0(1+c)=ke(1+c)Qr2 		[A9—1])

e il flusso di E attraverso una qualunque superficie chiusa è più piccolo per un fattore 1+c di quello che avremmo nel vuoto. Ciò può essere spiegato pensando che nel materiale i dipoli sono orientati “radialmente” e possiedono momento via via decrescente allontanandoci dalla carica Q : le “nuvole” di carica positiva e negativa non si compensano più esattamente perché la loro densità di volume decresce anch’essa radialmente; all’interno della superficie chiusa non è presente solo la carica Q ma anche una carica di polarizzazione p residua (non compensata) di segno opposto a Q.

Più in generale supponiamo di essere in presenza di carica libera (di densità 0) e di polarizzazione (di densità p) (prese ciascuna col proprio segno). Il campo E è sempre dovuto a tutte le cariche presenti, libere e di polarizzazione; quindi la legge di Gauss in forma differenziale (locale)  si scrive come

e0div(E)=ρ0+ρp  						 [A9—2]

Ma dobbiamo anche ricordare che è ρ0=e0divE0  in cui si può porre (vedi la [A9—1]) E0=(1+c).E

perciò:

ρ0=e0divE0=e0div(1+c).E

e sostituendo 0  nella [A9—2] quest’ultima diviene

e0div(E)=ρ0+ρp=e0div(1+c).E+ρp

Sviluppando la parentesi

e0div(E)=e0div(1+c).E+ρp=e0div(E)+e0div(cE)+ρp

Ma    div(e0cE)=divP quindi, semplificando   e0div(E) ,  abbiamo infine:

divP=-ρp						[A9—3]

- - - - - - - - - - - - - - - --

Possiamo ancora scrivere:    e0divE=ρ0+ρp=ρ0−divP   →   dive0E+P=ρ0   →     divD=ρ0

avendo posto      D = 0E + P

Il vettore D viene chiamato  vettore Spostamento elettrico.

Per un dielettrico lineare, isotropo si può scrivere D = 0rE =   E  con   = 0r  (costante dielettrica).

Per dielettrici qualunque (in genere anisotropi) P  potrebbe non essere più parallelo (né proporzionale) ad E  per cui anche D non è più parallelo (né proporzionale) ad E.

Le equazioni di Maxwell  (1a  e  4a ) divengono ora:

divD=ρ0		dove 0  rappresenta la sola carica libera;			     [A9--4]

rotB=m0Jc+Jp+(Jm)+e0¶E¶t=m0Jc+(Jm)+e0¶D¶t 	( D = 0E + P )       [A9--5]

dove	Jc è la densità di corrente di conduzione

Jp è la densità di corrente imputabile al moto delle cariche di polarizzazione (con campi variabili);

(Jm) è la densità di corrente di magnetizzazione imputabile alla magnetizzazione della materia 			(di cui si parlerà più avanti: vedi Appendice A11).

La seconda forma della [A9--5] ( in cui compare D) può essere ricavata dalla prima  con ragionamento analogo a quello che ci ha portato a introdurre la corrente di spostamento (vedi E-M pag. 45 equazioni [7-1--5] ,  [7-1--6] )

Infatti abbiamo visto che div(rotB)=m0divJ [7-1--5] non è in genere verificata per campi non stazionari: occorre trovare un vettore solenoidale da introdurre al secondo membro della [7-1--5] al posto di J .

In presenza di dielettrici polarizzati, la 1a equazione di Maxwell [A9—4] è divD=ρ0 che tien conto della sola carica libera, per cui il vettore solenoidale da introdurre nella [7-1--5] per renderla compatibile, risulta ora J+e0¶D¶ t   da cui la  [A9--5].

A-9b        Conduttori e Dielettrici  : dati tecnici.

| Materiale | resistività  ohm . cm | Coeffic. di Temperatura °K-1 | Punto di Fusione °C | Ref.** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Argento | 1,59.10-6 | .0038 | 960 | E-86..D-190 |
| Rame | 1,72.10-6 | .0039 | 1083 | E-86..D-190 |
| Oro | 2,44.10-6 | .0034 | 1063 | E-86..D-190 |
| Alluminio | 2,82.10-6 | .0039 | 660 | E-86..D-190 |
| Tungsteno | 5,6.10-6 | .0045 | 3400 | E-86..D-190 |
| Nichel | 7,8.10-6 | .006 | 1452 | E-86..D-190 |
| Ferro | 9,7.10-6 | .005 | 1530 | E-86..D-190 |
| Platino | 10.10-6 | .003 | 1755 | E-86..D-190 |
| Mercurio | 95,8.10-6 | .0009 | -39 | E-86 . |
| Carbonio ....(grafite) | 1375.10-6 |  | 3370(sublim.) | B-10..F-173 |
| Silicio | 4—5.10-6 ?? 6400 | -0.075 | 1410 | D-190..F-173 Lovitch 55 . |
| Germanio | 46 | -0.048 | 937 | D-190..F-173 Lovitch 55 . |
| Zolfo(giallo) | 2.1017 |  | 112-119 | D-190..F-173 |
| Acciaio (medio) | (10—15).10-6 | .005 | 1510 | E-86..D-190 |
| Manganina Cu80% Mn12%Ni4% ? | 44.10-6 | .00001 .000002 | 910 | E-86.. .Lovitch 55. |
| Costantana Cu 60% Ni 40% | 49.10-6 | .00001 | 1190 | E-86 .Lovitch 55. |
|  |  | Costante dielettr. relativa r |  |  |
| Vetri | 107—3.1010 | 4--9 |  | E-60 |
| Porcellane | 1012--1014 | 6—8 |  | E-60 |
| Titanati | 108—1015 | 15—12000 |  | E-60 |
| biossido di Titanio | 1013--1018 | 14--110 |  | E-60 |
| Quarzo fuso | 7,5.1019 |  |  | Lovitch 55 . |
| Materie plastiche |  |  | temp. Max di esercizio °C |  |
| Polietilene | >1015 | 2,3 | 60—70 | C-738 |
| Tetrafluoruro di etilene | 1018 | 2 | 260 | C-740 |

**) I dati sono stati ricavati da tabelle pubblicate in :

“HANDBOOK of CHEMISTRY and PHYSICS - 61ST Edition 1980-1981 CRC Press”

Tabelle C.nn  D.nn  Enn

I dati sono normalmente riferiti alla temperatura ambiente.

Altri dati si possono trovare nei libri di Fisica.