Macchine con tre serbatoi

Sono dati 3 serbatoi  con temperature   T1 >T2>T3  .

Una macchina (1) compie un  ciclo non reversibile

--Scambia con i 3 serbatoi  le quantità di calore: 	Q1   > 0 ; 	Q2  > 0	 ;	Q3  < 0

--compie lavoro  L irr ;

-- il suo funzionamento provoca una variazione di Entropia dell'universo (S).

Una seconda macchina (2)  reversibile scambia con gli stessi serbatoi le quantità di calore:

R1  > 0	 	;	R2  > 0		;	R3  < 0 .

Siano  per ipotesi  	Q1 + Q2  =  R1 + R2  .  	(3)

Noti Q1 , R1 , Lirr , S   e le temperature T1,2,3  trovare Lrev  e  la differenza  | Q3 | -  |R3 |

(le incognite sono: Q2  ,  Q3  ,  R2   ,   R3   ,   Lrev   )

In un ciclo completo per le macchine è  U=0  e le equazioni che risolvono il problema sono:

Q1+Q2+Q3=Lirr		primo principio applicato alla macchina (1)

−Q1T1+Q2T2+Q3T3=DS	secondo principio applicato alla macchina (1)(Th. Clausius)

R1+R2+R3=Lrev		primo principio applicato alla macchina (2)

R1T1+R2T2+R3T3=0		secondo principio applicato alla macchina (2) (Th. Clausius)

Q1+Q2=R1+R2		condizione (3) fornita dal problema

Soluzione (ricavata al PC):

Lrev=Lirr+DS.T3+R1−Q1.1T2−1T1T3

Q3−R3=DS.T3+R1−Q1T1−T2T3T1T2

che può essere > = < 0  a  seconda della differenza (R1 - Q1).