3 corpi.

Sono dati tre corpi identici, di capacità termica C nota; essi si trovano a temperature T01,T02,T03  e costituiscono un sistema isolato.

Si opera con macchine termiche che lavorano soltanto fra i tre corpi e senza apporto di energia dall'esterno; determinare la temperatura massima che uno di essi può raggiungere.

Per ogni ciclo:

dQ1+dQ2+dQ3=0		(Primo principio: conservazione dell'energia)

dQ1T1+dQ2T2+dQ3T3=0		(Secondo principio: macchine reversibili)

La prima può essere scritta :	CdT1+CdT2+CdT3=0

che integrata diviene:		Tx−T01+Ty−T02+Tz−T03=0

dove  Tx,Ty,Tz sono le temperature finali dei tre corpi e T01,T02,T03 le rispettive temperature iniziali.

Con la condizione supplementare che i corpi 2 e 3 raggiungano la stessa temperatura più bassa  Tw  (cioè Tx = Ty  = Tw  )  la seconda, integrata, dà :

TxTw2=T01.T02.T03

In definitiva si arriva al seguente sistema algebrico:

Tx+2Tw=T01+T02+T03

da cui si possono ricavare   Tx  e  Tw  .

Qui sotto sono riportati alcuni casi numerici (le soluzioni da scegliere sono evidenziate con **)

Con T1 = T2 = 300 K  e  T3 = 100 K  si ha  (anche i risultati sono espressi in gradi Kelvin):

{Tx = 400., Tw = 150.}, 	**

{Tx = 900., Tw =  - 100.},	 assurda : T < 0

{ Tx = 100., Tw = 300.}

Con T1 =  300  °K , T2 = 200 °K  e T3 = 100 K  si ha :

{ Tx = 330.541, Tw = 134.73}, 	**

{ Tx = 775.877, Tw =  - 87.9385},   	assurda

{ Tx = 93.5822, Tw = 253.209}

Soluzione grafica ottenuta dal sistema (funzione delle temperature iniziali):

Tx+2Tw=T01+T02+T03

dove

Tx  è la temperatura a cui si porta C1  (la temperatura più alta richiesta dal problema);

Tw   è la temperatura comune (più bassa) a cui si portano C2  e C3 .

T01 (fissa = 300 °K)  , T02  e T03 (parametri variabili) rappresentano le temperature di partenza dei corpi  C1 , C2 , C3  .

Eliminando Tw , si ottiene una equazione in  Tx  la cui soluzione viene poi riportata in grafico:

TxT01+T02+T03−Tx22=T01.T02.T03

Nel grafico T02 è fatta variare tra 50 e 400 K ; T03  fra 50 e 350 K.

da Math \3corpi2

Tre "spaccati" della superficie    Tx=fT02,T03

per T03 = 200 K

per T03 = 300 K

per T03 = 330 K