FACOLTA'   di   INGEGNERIA

- di L. - Elettronica -  Telecomunicazioni

FISICA   GENERALE   II   :   15 - 4 - 2000

- Elettromagnetismo

Nella figura sono presentate due molle ideali, entrambe di lunghezza a riposo L0 e di costanti elastiche rispettivamente k1 e  k2≠k1, ancorate, da bande opposte a supporti rigidi.

Gli estremi liberi delle molle sono collegati meccanicamente (ma isolati elettricamente) a due lastre conduttrici piane, parallele, quadrate, di area  A , che formano le armature di un condensatore piano ideale. Le armature possono avvicinarsi (o allontanarsi), restando però sempre parallele tra loro.

Il condensatore, inizialmente scarico, è stato caricato collegandolo a un generatore di f.e.m. costante di valore appropriato. In conseguenza di ciò si rileva che, a regime, la carica che si trova sulle armature vale Q0  e la distanza fra le armature è dimezzata (rispetto al valore che possedeva a condensatore scarico). Calcolare:

- la deformazione  Δx2 della seconda   molla  M2  ; [4 punti]

- la distanza fra le armature (H) quando il condensatore era scarico ; [3 p]

- il valore V0  della f.e.m.  del generatore . [3 p]

Si scollega ora il generatore e le armature vengono cortocircuitate mediante un conduttore C di resistenza opportuna ; in questo modo il condensatore viene completamente scaricato. Calcolare, alla fine della scarica (quando il sistema è tornato nelle condizioni iniziali):

- l'energia W  dissipata nel conduttore  C  . [5 p]

Per rendere più agevole la correzione degli elaborati, i candidati sono invitati, nel loro interesse, ad osservare scrupolosamente le seguenti regole:

- Per presentare le risposte ai quesiti, usare unicamente i fogli prestampati cioè un solo foglio marcato Elettro per la prova di Elettromagnetismo e un solo foglio marcato Ottica per la prova di Ottica : non si accettano brutte copie, fogli aggiunti ecc.

- Le spiegazioni (sempre obbligatorie) devono essere esaurienti ma succinte, in modo da non superare i limiti di spazio a disposizione. Si raccomanda di scrivere in modo chiaro, eventualmente su entrambe le facciate del foglio.

- Quando il problema propone più di una domanda non è obbligatorio seguirne l’ordine ma è necessario in ogni caso indicare chiaramente a quale di esse si intende  rispondere.

- Ricordare infine che le risposte vanno espresse in funzione dei soli termini conosciuti, forniti dal problema.

Il mancato rispetto di queste regole potrebbe anche comportare l’annullamento dell’elaborato.

FACOLTA'   di   INGEGNERIA

- di L. - Elettronica -  Telecomunicazioni

FISICA   GENERALE   II   :   15 - 4 - 2000

Ottica

Tre sorgenti, puntiformi e isotrope, di onde monocromatiche coerenti, di lunghezza d'onda λ sono allineate e distanti fra loro a=5.λ. Le onde emesse dalle sorgenti sono in fase ma le ampiezze non sono uguali tra loro; infatti sono (con riferimento alla figura) : ξ01=ξ03=ξ0  e  ξ02=2.ξ0

Su uno schermo molto distante (infinito), posto parallelo alla retta che contiene le sorgenti, vengono osservate frange di interferenza.

Calcolare:

- l'intensità del massimo centrale [2 punti];

- sotto quale angolo ϑ1 si forma il primo minimo (zero) ;   [5 p]

- sotto quale angolo ϑ2 si forma il secondo  minimo (zero)  ; [5 p]

- quanto vale l'ampiezza sotto questo angolo ϑ2 se in queste condizioni si oscura S3 [3 p].

Ricordare le Avvertenze che accompagnavano il testo del Problema di Elettromagnetismo