FACOLTA'   di   INGEGNERIA

- di L. - Elettronica -  Telecomunicazioni

FISICA   GENERALE   II   :   20 - 5 - 2000

- Elettromagnetismo

Sono dati due conduttori identici: rettilinei, molto lunghi (indefiniti), di forma cilindrica, cavi, di sezione retta circolare, raggio R , spessore trascurabile. Essi sono posti paralleli, l'uno dall'altro a distanza H (distanza fra i centri delle sezioni) . Il tutto è immerso in un dielettrico ideale di costante dielettrica relativa εr=4.

Calcolare:

1) la capacità per unità di lunghezza del sistema dei conduttori; [5 p]

2) la induttanza per unità di lunghezza del sistema dei conduttori; [5 p]

3) la velocità con cui, sullo stesso sistema di conduttori, si propaga una "onda di corrente" [5 p]

Per rendere più agevole la correzione degli elaborati, i candidati sono invitati, nel loro interesse, ad osservare scrupolosamente le seguenti regole:

- Per presentare le risposte ai quesiti, usare unicamente i fogli prestampati cioè un solo foglio marcato Elettro per la prova di Elettromagnetismo e un solo foglio marcato Ottica per la prova di Ottica : non si accettano brutte copie, fogli aggiunti ecc.

- Le spiegazioni (sempre obbligatorie) devono essere esaurienti ma succinte, in modo da non superare i limiti di spazio a disposizione. Si raccomanda di scrivere in modo chiaro, eventualmente su entrambe le facciate del foglio.

- Quando il problema propone più di una domanda non è obbligatorio seguirne l’ordine ma è necessario in ogni caso indicare chiaramente a quale di esse si intende  rispondere.

- Ricordare infine che le risposte vanno espresse in funzione dei soli termini conosciuti, forniti dal problema.

Il mancato rispetto di queste regole potrebbe anche comportare l’annullamento dell’elaborato.

FACOLTA'   di   INGEGNERIA

- di L. - Elettronica -  Telecomunicazioni

FISICA   GENERALE   II   :   20 - 5 - 2000

Ottica

Un blocco di plastica trasparente (indice di rifrazione n = 1,5) è sagomato come in figura:

A è una superficie sferica di raggio R=5 cm;  B è una bolla d'aria a forma di lente sottile biconvessa (raggio di curvatura delle facce R = 20 cm) ; C  è una superficie sferica di raggio R=5 cm. D è un piccolo oggetto annegato nella plastica.   Le altre dimensioni, fornite anche in figura, sono:

AB=15 cm ;  BD = 30 cm ; DZ = 15 cm.

I centri delle superfici sferiche e l'oggetto D  sono allineati su una retta .

L'osservatore O  osserva l'oggetto D .

Calcolare:

1) in quale punto si forma l'immagine di D per l'osservatore O [6 punti];

2) l'ingrandimento [4 p].

3) in quale punto (riferito a Z) si deve porre (sempre sulla retta ADZ) un altro oggetto E affinché, per l'osservatore O , la sua immagine si sovrapponga all'immagine di D [5 p]

La figura non è disegnata rigorosamente in scala.

Ricordare le Avvertenze che accompagnavano il testo del Problema di Elettromagnetismo