FACOLTA'   di   INGEGNERIA

- di L. - Elettronica -  Telecomunicazioni

FISICA   GENERALE   II   :   12 - 9 - 2000

Elettromagnetismo

Due lastre sottili (A e B) di materiale conduttore sono ripiegate a U e inserite l'una nell'altra (mantenendole isolate l'una dall'altra) come indicato nella Figura 1 e, in prospettiva, nella Figura 2 .

Le superfici che così restano affacciate tra loro sono quadrate e ciascuna ha area S;  le superfici sono equidistanti tra loro e la distanza vale H.

Si supponga di collegare ai punti  A e B  un generatore di f.e.m. V costante.

1) Determinare la energia complessiva che viene erogata dal generatore; [5 punti]

Il generatore ora viene staccato e (soltanto) nella parte centrale viene inserito un dielettrico di costante dielettrica relativa εr(vedi Figura 3).

Determinare:

2) la nuova capacità del sistema [5 p]

3) il lavoro compiuto dal sistema durante la introduzione del dielettrico [5 p]

Si trascurino, come di consueto, gli effetti di bordo: di conseguenza è inessenziale che le piegature siano arrotondate come in Figura 1 o ad angolo retto come mostrato (per comodità di disegno) in Figura 2.

Per rendere più agevole la correzione degli elaborati, i candidati sono invitati, nel loro interesse, ad osservare scrupolosamente le seguenti regole:

- Per presentare le risposte ai quesiti, usare unicamente i fogli prestampati cioè un solo foglio marcato Elettro per la prova di Elettromagnetismo e un solo foglio marcato Ottica per la prova di Ottica : non si accettano brutte copie, fogli aggiunti ecc.

- Le spiegazioni (sempre obbligatorie) devono essere esaurienti ma succinte, in modo da non superare i limiti di spazio a disposizione. Si raccomanda di scrivere in modo chiaro, eventualmente su entrambe le facciate del foglio.

- Quando il problema propone più di una domanda non è obbligatorio seguirne l’ordine ma è necessario in ogni caso indicare chiaramente a quale di esse si intende  rispondere.

- Ricordare infine che le risposte vanno espresse in funzione dei soli termini conosciuti, forniti dal problema.

Il mancato rispetto di queste regole potrebbe anche comportare l’annullamento dell’elaborato.

FACOLTA'   di   INGEGNERIA

- C. di L. - Elettronica -  Telecomunicazioni

FISICA   GENERALE   II   :   12 - 9 - 2000

Ottica

Un piccolo oggetto O è posto davanti a una lente sottile L biconvessa (sull'asse ottico della stessa), lente che a sua volta è seguita da un prisma di vetro Pr (vedi  Figura 4 ).

Lente e prisma sono costruiti con vetro di indice di rifrazione n=1,5; il raggio di curvatura delle superfici sferiche della lente è R=2 m. Le altre dimensioni sono fornite in figura (con a= 1 m).

Inizialmente anche la zona Z è riempita d'aria (n = 1)

1)  Calcolare la distanza X a cui si forma l'immagine finale Im data dal sistema; [6 punti]

2) Calcolare l'ingrandimento e determinare se si tratta di immagine reale o virtuale [4 p].

3) Determinare dove si verrebbe a formare l'immagine finale qualora la zona indicata con Z nella figura fosse riempita con materiale a indice di rifrazione n=2 [5 p]

Ricordare le Avvertenze che accompagnavano il testo del Problema di Elettromagnetismo